# Protocolo WebSocket ESP32 ↔ Homebridge

Especificación funcional para un gateway Zigbee embebido
Versión 1.0 · 21 abril 2026

Objetivo: definir un protocolo ligero, reactivo y depurable entre un ESP32-C5/C6 que actúa como gateway Zigbee y un plugin de Homebridge que se conecta por WebSocket. La especificación prioriza simplicidad, mensajes JSON pequeños, resincronización robusta y un modo de depuración en el que el ESP32 emite inventario y eventos aunque el cliente no envíe nada.

# 1. Principios de diseño

Transporte único: un solo WebSocket persistente; Homebridge actúa como cliente y el ESP32 como servidor.

Modo reactivo real: el ESP32 emite cambios de estado y eventos según ocurren.

Autodescubrimiento del estado tras conexión: sin necesidad de que el cliente solicite el inventario para empezar a depurar.

JSON pequeños: cualquier información volumétrica se fragmenta en varios mensajes.

Resincronización simple: al reconectar se vuelve a emitir inventario y snapshot de estado.

Semántica explícita: se separan inventario, estado persistente, acciones efímeras, comandos y control de sesión.

Robustez suficiente, no maximalista: ACK solo en mensajes donde aporta valor real.

Compatibilidad futura: todos los mensajes incluyen versión y campos extensibles.

# 2. Arquitectura y roles

Homebridge mantiene configurado el host o nombre DNS del ESP32 y abre la conexión WebSocket hacia el gateway.

El ESP32 acepta la conexión, crea una sesión y, sin esperar ninguna petición, empieza a emitir la secuencia de arranque: hello_ack, inventario fragmentado y snapshot inicial de estado.

Si el cliente es Homebridge, podrá después enviar comandos y peticiones opcionales. Si el cliente es una herramienta de depuración, puede limitarse a escuchar.

## 2.1 Reparto de responsabilidades

| Elemento | Responsabilidad principal | Notas |
| --- | --- | --- |
| ESP32 | Servidor WebSocket y gateway Zigbee | Mantiene red Zigbee, normaliza dispositivos, expira estados y emite eventos |
| Homebridge | Cliente WebSocket y adaptación a HomeKit | Recibe inventario, crea accesorios, traduce comandos y gestiona reconexiones |
| Cliente de depuración | Escucha pasiva | Puede conectarse al ESP32 y ver toda la telemetría sin enviar mensajes |

# 3. Formato general de mensaje

Todos los mensajes son JSON UTF-8 con una envoltura común. Los campos opcionales pueden omitirse cuando no apliquen.

{
  "type": "event",
  "msg_id": 101,
  "reply_to": 95,
  "ts": 1776799821,
  "require_ack": false,
  "data": { ... }
}

## 3.1 Campos comunes

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| type | string | Sí | Tipo lógico del mensaje |
| msg_id | integer | Sí | Identificador único dentro de la sesión |
| reply_to | integer | No | Referencia al msg_id al que responde |
| ts | integer | Recomendado | Timestamp Unix en segundos o milisegundos, consistente dentro de la implementación |
| require_ack | boolean | No | Solo para mensajes cuya recepción debe confirmarse |
| data | object | Sí | Carga útil específica del mensaje |

# 4. Regla de fragmentación y límites de tamaño

El ESP32 no debe construir JSON grandes. El protocolo asume fragmentación nativa para inventario, snapshot de estado y cualquier lista potencialmente larga.

La recomendación práctica es fijar un tamaño objetivo por mensaje claramente por debajo del máximo cómodo del ESP32. Como criterio operativo, conviene no acercarse al límite del buffer; si un mensaje empieza a crecer, se trocea antes.

No se define un tamaño exacto obligatorio en bytes porque depende de la implementación, pero sí una regla funcional: ningún mensaje debe requerir reservar un bloque grande de memoria temporal.

## 4.1 Metadatos de fragmentación

Los mensajes fragmentados incluyen un bloque common_chunk dentro de data o en el primer nivel de data, con la siguiente semántica:

| Campo | Tipo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| stream_id | string | Identifica una secuencia fragmentada concreta | inv-8f3a |
| index | integer | Índice del fragmento, comenzando en 0 | 0 |
| final | boolean | Indica si este es el último fragmento | false |
| generation | integer | Versión del inventario o snapshot emitido | 17 |

# 5. Ciclo de sesión

Al aceptar una conexión, el ESP32 puede empezar a hablar aunque el cliente permanezca totalmente silencioso.

Ese comportamiento es deliberado para depuración: basta conectar un cliente WebSocket genérico y observar la salida.

Si el cliente sí participa, puede enviar hello, ping, peticiones de resincronización y comandos.

## 5.1 Secuencia mínima de arranque emitida por el ESP32

1. Apertura del WebSocket.

2. Emisión de hello_ack o hello_banner equivalente con versión, capacidades y session_id.

3. Emisión del inventario fragmentado completo.

4. Emisión del snapshot inicial de estado, también fragmentado cuando sea necesario.

5. Entrada en modo stream continuo de eventos.

## 5.2 Secuencia recomendada cuando Homebridge participa

1. Homebridge abre el WebSocket.

2. ESP32 emite arranque automático.

3. Homebridge puede enviar hello opcional para registrar quién es el cliente.

4. Homebridge puede pedir resync si quiere forzar resincronización tras una inconsistencia local.

5. Durante la sesión, Homebridge envía cmd y recibe cmd_result.

# 6. Catálogo de mensajes

| Mensaje | Dirección | Uso | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| hello | Cliente → ESP32 | Opcional | Presentación del cliente y autenticación básica |
| hello_ack | ESP32 → cliente | Sí al arrancar | Versión, capacidades, gateway_id y session_id |
| inventory_chunk | ESP32 → cliente | Sí al arrancar | Fragmentos del inventario de dispositivos |
| state_chunk | ESP32 → cliente | Sí al arrancar | Fragmentos del snapshot de estado actual |
| event | ESP32 → cliente | Continuo | Cambios de estado persistente |
| action | ESP32 → cliente | Según dispositivo | Eventos efímeros como pulsaciones |
| device_joined | ESP32 → cliente | Opcional | Alta estructural de un dispositivo |
| device_left | ESP32 → cliente | Opcional | Baja estructural |
| device_updated | ESP32 → cliente | Opcional | Cambio estructural o de metadatos |
| cmd | Homebridge → ESP32 | Opcional | Comando hacia un dispositivo Zigbee |
| cmd_result | ESP32 → Homebridge | Cuando aplique | Resultado final del comando |
| ack | Bidireccional | Selectivo | Confirmación explícita de mensajes marcados |
| ping | Bidireccional | Opcional | Heartbeat de aplicación |
| pong | Bidireccional | Opcional | Respuesta a ping |
| resync | Cliente → ESP32 | Opcional | Solicita reemisión de inventario y estado |
| error | Bidireccional | Opcional | Error estructurado |

## 6.1 hello_ack

{
  "type": "hello_ack",
  "msg_id": 1,
  "data": {
    "protocol_version": 1,
    "server": "esp32-zigbee-gateway",
    "server_version": "0.1.0",
    "gateway_id": "esp32c5-gw-01",
    "session_id": "8f3a2c91",
    "features": ["inventory_stream", "state_stream", "commands", "ack"]
  }
}

## 6.2 inventory_chunk

{
  "type": "inventory_chunk",
  "msg_id": 2,
  "data": {
    "stream_id": "inv-8f3a",
    "generation": 17,
    "index": 0,
    "final": false,
    "devices": [
      {
        "device_id": "0x00124b0023aa11bb",
        "name": "sensor_cocina",
        "manufacturer": "Aqara",
        "model": "WSDCGQ11LM",
        "power_source": "battery",
        "capabilities": ["temperature_sensor", "humidity_sensor", "battery_sensor"]
      }
    ]
  }
}

## 6.3 state_chunk

{
  "type": "state_chunk",
  "msg_id": 3,
  "data": {
    "stream_id": "state-8f3a",
    "generation": 17,
    "index": 0,
    "final": false,
    "devices": [
      {
        "device_id": "0x00124b0023aa11bb",
        "meta": {"reachable": true, "last_seen": 1776799700, "link_quality": 132},
        "state": {
          "temperature": {"value": 21.6, "unit": "C", "ts": 1776799700, "quality": "valid"},
          "humidity": {"value": 43.2, "unit": "%", "ts": 1776799700, "quality": "valid"}
        }
      }
    ]
  }
}

## 6.4 event y action

{"type":"event","msg_id":101,"data":{"device_id":"0x00124b...","changes":{"temperature":{"value":22.1,"unit":"C","ts":1776799821,"quality":"valid"}}}}
{"type":"action","msg_id":102,"data":{"device_id":"0x00158d...","action":"single_press","button":1,"ts":1776799825}}

## 6.5 cmd y cmd_result

{
  "type": "cmd",
  "msg_id": 200,
  "require_ack": true,
  "data": {
    "device_id": "0x842e14fffe123456",
    "command": "set",
    "cluster": "onoff",
    "params": {"state": true}
  }
}
{"type":"cmd_result","msg_id":202,"reply_to":200,"data":{"status":"ok","applied":true}}

# 7. Modelo de datos recomendado

Homebridge no debería recibir Zigbee crudo como interfaz principal. El ESP32 publica un modelo ya normalizado.

| Entidad | Campos clave | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Dispositivo | device_id, name, manufacturer, model, power_source, capabilities | Identidad estable y capacidades lógicas |
| Metaestado | reachable, last_seen, link_quality | Conectividad separada de los valores medidos |
| Atributo persistente | value, unit, ts, quality | Temperatura, humedad, batería, contacto, etc. |
| Acción efímera | action, ts, parámetros | Pulsaciones, escenas, eventos sin estado persistente |

## 7.1 Calidad de dato

Cada atributo persistente debe incluir quality. Valores recomendados: valid, stale, invalid, unknown.

La calidad no sustituye a reachable: un dispositivo puede estar temporalmente no alcanzable y conservar un último valor válido o ya stale.

Las políticas de expiración deben vivir en el ESP32 para que Homebridge y la herramienta de depuración vean la misma semántica.

# 8. Reglas operativas

## 8.1 Inventario y snapshot automáticos

Tras cada conexión, el ESP32 debe reemitir inventario completo y snapshot completo, ambos en chunks.

El cliente no necesita enviar inventory_get ni state_get_all para una operación básica.

Un cliente silencioso sigue viendo el estado del sistema.

## 8.2 ACK selectivo

No merece la pena confirmar telemetrías frecuentes como temperatura o humedad.

Sí conviene confirmar comandos, acciones críticas y mensajes poco repetibles.

El ACK puede ser un mensaje muy pequeño con reply_to y status.

## 8.3 Resincronización

Si Homebridge sospecha incoherencia local, envía resync.

El ESP32 responde reemitiendo inventory_chunk y state_chunk completos con nuevo stream_id.

No es necesario implementar resume de offsets en la versión 1.

## 8.4 Heartbeat

El WebSocket puede sostenerse con ping/pong del transporte, pero se recomienda heartbeat de aplicación para logs y diagnóstico.

Una cadencia razonable es 20 a 30 segundos.

# 9. Flujos de referencia

## 9.1 Cliente silencioso de depuración

1. El cliente abre WebSocket.

2. El ESP32 envía hello_ack.

3. El ESP32 envía inventory_chunk 0..N.

4. El ESP32 envía state_chunk 0..M.

5. El ESP32 emite event y action a medida que llegan cambios Zigbee.

## 9.2 Sesión normal con Homebridge

1. Homebridge abre WebSocket al host configurado.

2. ESP32 emite arranque automático.

3. Homebridge construye accesorios a partir del inventario.

4. Homebridge escucha eventos y actualiza HomeKit.

5. Cuando un usuario actúa sobre un accesorio, Homebridge envía cmd.

6. ESP32 responde con cmd_result.

7. Si el estado real cambia, el ESP32 emite event correspondiente.

# 10. Recomendaciones de implementación

En el ESP32, construir JSON incrementalmente y vaciar por chunks en vez de serializar una estructura gigantesca.

Definir un número máximo de dispositivos por chunk, además de un límite aproximado por bytes. La combinación de ambos criterios es más robusta que usar solo uno.

Mantener una cola de eventos salientes y una rutina de envío separada de la lógica Zigbee.

En Homebridge, tratar inventory_chunk y state_chunk como streams completos que sustituyen la visión local al recibir el fragmento final.

Registrar siempre session_id, generation y stream_id en logs; ayudan mucho a depurar resyncs.

# 11. Errores y códigos recomendados

| Código | Uso |
| --- | --- |
| unsupported_protocol_version | Versión no soportada |
| malformed_message | JSON o campos inválidos |
| unknown_device | device_id inexistente |
| unsupported_command | Comando o cluster no implementado |
| device_unreachable | No hubo respuesta del objetivo Zigbee |
| timeout | Timeout de operación |
| busy | Gateway ocupado, reintentar |
| internal_error | Fallo interno genérico |

# 12. Decisiones cerradas para la versión 1

Servidor WebSocket en ESP32; cliente WebSocket en Homebridge.

Arranque autónomo del ESP32 sin requerir mensajes del cliente.

Inventario y snapshot inicial fragmentados en múltiples mensajes.

Stream reactivo continuo de cambios y acciones.

JSON como formato inicial.

ACK selectivo y resincronización completa bajo demanda.